Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Sistemas Operativos Avanzados
Proyecto Boya-Parking

Informe Final

Docentes:

- Graciela de Luca

- Waldo A. Valiente

- Sebastián Barillaro

- Mariano Volker

- Carnuccio, Esteban Andrés

- Gerardo Garcia

Integrantes:

- Héctor Rojas Stoll

- Juan Jose Tocino

- Ezequiel Laurenti

- Damián Vinci

Motivación del proyecto

La administración de una piscina de manera desatendida de forma que una boya inteligente pueda cumplir los siguientes objetivos:

- Poder tomar decisiones sin intervención del usuario como:

  - Apertura y / o cierre del techo de la piscina dependiendo de los factores climatológicos.

  - Dispensación de cloro de manera automática en un horario fijado por el usuario y en base a condiciones como temperatura actual y / o capacidad de la piscina.

  - Alerta mediante Bluetooth sobre la caída de un objeto a la piscina.

- Realizar la administración de la piscina de forma remota:

  - Apertura y / o cierre del techo a distancia mediante un dispositivo celular.

  - Dispensación de cloro de manera a demanda por el usuario.

Además de poder observar características en tiempo real de la piscina como la temperatura y la opacidad del agua.

Software Utilizado

- Arduino IDE 1.8.9 (C / C++)

- Xcode 10.2.1 (Swift 5)

- Servidor Web Lampp PHP 7 (Api Clima Mock)

Componentes

SoC (System on Chip)

- Dual-core Xtensa 32-bit LX6 240MHZ.

- 520kB internal SRAM.

- 4MB external flash.

- Wireless 802.11 b/g/n/e/I WPA/WPA2.

- Bluetooth 4.2 / BLE.

- VCC Range: 2.2V ~ 3.6V.

- SPI, I2C, ART, I2S Interfaces.

Sensores

Acelerómetro ADXL345 (Digital)

- Sensor micromecanizado (MEMS) capacitivo.

- 3 ejes independientes.

- Compatibles con interfaces SPI y I2C.

- Rango de medición ajustable ±2g, ±4g, ±8g, ±16g.

Colorímetro TCS34725 (Digital)

- Sensor de color digital.

- Proporciona los valores RGB y clear medición sin filtrar.

- Compatible con interfaz I2C.

- Cuenta con un rango dinámico 3,800,000:1

Sensor de temperatura DS18B20 Versión Sonda Impermeable (Digital)

- Sensor de temperatura digital.

- Rango de temperaturas: -55°C hasta los 125°C.

- Compatible con interfaz 1-wire (Un solo pin de datos).

- Precisión ±0.5°C desde -10°C a +85°C

Sensor detector de lluvia FC-37 (Digital / Analógico)

- Sensor de detección de agua por variación de conductividad.

- Permite la lectura de forma analógica o digital.

- Posee dos partes el sensor y el controlador.

Actuadores

Motor DC RE280

- 9000 revoluciones por minuto.

- Tensión de trabajo 1.5V ~ 3V.

Doble Puente H Driver L9110s

- Puede manejar 2 motores simultáneamente.

- Basado en el microcontrolador L9110.

Electroválvula

- Tensión de trabajo 220V.

- Tipo normal – cerrada.

Otros

Relé

El relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.

Diagrama Fritzing

Diagrama Físico

Diagrama Funcional

Diagrama Lógico

Diagrama de software

Diagrama de estados

Diagrama En Bloques

Pantalla del SE

Pantalla Principal de la Aplicación Mobile

Pantalla Secundaria de la Aplicación Mobile

Descripción detallada de las funcionalidades

- Decisiones sin intervenciones del usuario:

  - Apertura o cierre del techo de la piscina: La boya al detectar agua mediante el sensor de lluvia o una indicación de lluvia enviada desde la API del clima envía una orden al motor (Puente H) de cerrado de la piscina.

  - Alerta de caídas: La boya al detectar un movimiento inusual catalogado como caída envía una alerta vía bluetooth al celular del usuario (previamente vinculado).

  - Información de la pileta: La boya en todo momento informa del estado de la pileta (temperatura, suciedad, color del agua y hora actual) mediante la pantalla presente en la misma boya y vía bluetooth al celular del usuario.

- Decisiones con intervención del usuario:

  - Apertura o cierre del techo de la piscina: El techo de la piscina es abierto o cerrado por el usuario a demanda.

  - Dispensación de cloro(automática): Previa configuración del usuario sobre capacidad de la pileta y hora de la dispensación la boya dispensa el cloro por un intervalo de tiempo que depende de la temperatura del agua y la capacidad de la piscina.

  - Dispensación de cloro (a demanda): El usuario puede dispensar cloro a demanda mediante la aplicación.

  - Configuraciones:

    - Wifi: El usuario puede configurar el acceso a internet de la boya mediante Wifi para que consulte el clima periódicamente.

    - Ubicación: El usuario puede configurar la ubicación de la boya para la obtención del clima, la ubicación puede provenir del GPS interno del celular o texto libre.